STADIUMCOMPANY

Dossier Technique Réseau Complet

Thème 1 : VIP & Presse

Projet : Intégration du Groupe VIP et Wi-Fi Dédié

Infrastructure : VLAN 50 — 172.20.5.0/24

Environnement : Campus IRIS — Paris 17e

Date : Mars 2026

Équipe : DSI StadiumCompany

# Table des matières

1   Contexte et objectifs du projet

2   Architecture réseau et topologie physique

2.1   Schéma de la topologie

2.2   Plan de câblage

2.3   Plan d'adressage IP

3   Configuration du routeur R1-stade

3.1   Fiche technique

3.2   Configuration de base

3.3   Sous-interfaces et VLANs

3.4   ACL — Isolation du VLAN 50

3.5   NAT et route par défaut

3.6   Script complet

4   Configuration du switch SW-Users

4.1   Fiche technique

4.2   Déclaration des VLANs

4.3   Ports d'accès

4.4   Ports trunk

4.5   Script complet

5   Configuration de la borne Wi-Fi AP-VIP

5.1   Fiche technique

5.2   Configuration du SSID

5.3   Interfaces radio et bridge-group

5.4   Interfaces filaires et management

5.5   Script complet

6   Configuration du PC d'administration

7   Validation et tests

7.1   Tests routeur

7.2   Tests switch

7.3   Tests borne Wi-Fi

7.4   Tests PC admin

8   RP1 : Intégration du Groupe VIP et Wi-Fi Dédié

9   RP2 : Environnement Collaboratif et Supervision

# 1. Contexte et objectifs du projet

Dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme, StadiumCompany a inauguré une nouvelle loge de prestige destinée aux personnalités (VIP) et aux journalistes. Pour répondre aux attentes de cette clientèle exigeante, il était impératif de fournir un accès réseau isolé, sécurisé et hautement performant, distinct du Wi-Fi public et des réseaux administratifs.

La solution technique a consisté à créer un environnement réseau entièrement dédié. Un VLAN spécifique, le VLAN 50, a été mis en place avec son propre plan d'adressage 172.20.5.0/24 pour garantir une isolation logique totale.

## Objectifs du projet

Le projet se décompose en deux réalisations professionnelles (RP) :

RP1 — Intégration du Groupe VIP et Wi-Fi Dédié : Création du VLAN 50, configuration des équipements réseau (routeur, switch, borne Wi-Fi), intégration à Active Directory avec UO, groupes et GPO, déploiement du SSID Wi-Fi VIP-Access.

RP2 — Environnement Collaboratif et Supervision : Intégration à Zimbra pour la messagerie, déploiement OCS/GLPI pour l'inventaire et le ticketing, supervision Nagios des bornes Wi-Fi avec alertes.

# 2. Architecture réseau et topologie physique

## 2.1 Schéma de la topologie

L'infrastructure du stade repose sur une architecture classique de type router-on-a-stick. Le routeur R1-stade centralise le routage inter-VLAN via des sous-interfaces sur son port FastEthernet0/0, connecté en trunk au switch SW-Users. Le switch distribue ensuite les VLANs vers les différents segments : postes utilisateurs, serveurs, borne Wi-Fi et réseau de l'école.

La borne Wi-Fi Cisco AIR-CAP2602I est connectée en trunk au switch et diffuse le SSID VIP-Access exclusivement sur le VLAN 50. Le lien vers le réseau IRIS de l'établissement permet l'accès à Internet et à l'hyperviseur ESXi hébergeant les machines virtuelles.

## 2.2 Plan de câblage

| Port source | Équipement source | Port destination | Équipement destination | Type de lien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/0 | R1-stade (Routeur) | Fa0/24 | SW-Users (Switch) | Trunk 802.1Q |
| Fa0/1 | R1-stade (Routeur) | Prise murale | Réseau IRIS (école) | Accès Internet |
| Fa0/13 | SW-Users (Switch) | Gi0 (Ethernet) | AP-VIP (Borne Wi-Fi) | Trunk 802.1Q |
| Fa0/14 | SW-Users (Switch) | Carte réseau | PC Administration | Access VLAN 10 |
| Fa0/23 | SW-Users (Switch) | Prise murale | Réseau école / ESXi | Trunk |
| Fa0/1-4 | SW-Users (Switch) | — | Postes clients (VLAN 30) | Access VLAN 30 |
| Fa0/5-6 | SW-Users (Switch) | — | Postes loge VIP (VLAN 50) | Access VLAN 50 |
| Fa0/7 | SW-Users (Switch) | — | Serveur AD/DHCP (VLAN 10) | Access VLAN 10 |

## 2.3 Plan d'adressage IP

VLANs et passerelles

| VLAN | Nom | Réseau | Passerelle | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | 172.20.1.0/24 | 172.20.1.1 | Serveurs (AD, GLPI, Zimbra, DATA) |
| 20 | MGMT | 172.20.2.0/24 | 172.20.2.1 | Management des équipements |
| 30 | USERS_WIFI | 172.20.3.0/24 | 172.20.3.1 | Postes clients et Wi-Fi public |
| 40 | DMZ | 172.20.4.0/24 | 172.20.4.1 | Zone démilitarisée / HA |
| 50 | VIP_PRESSE | 172.20.5.0/24 | 172.20.5.254 | Loge VIP et Presse (Thème 1) |

Adresses des équipements

| Équipement | Interface | Adresse IP | VLAN | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-stade | Fa0/0.10 | 172.20.1.1 | 10 | Passerelle VLAN Admin |
| R1-stade | Fa0/0.20 | 172.20.2.1 | 20 | Passerelle VLAN MGMT |
| R1-stade | Fa0/0.30 | 172.20.3.1 | 30 | Passerelle VLAN Users |
| R1-stade | Fa0/0.40 | 172.20.4.1 | 40 | Passerelle VLAN DMZ |
| R1-stade | Fa0/0.50 | 172.20.5.254 | 50 | Passerelle VLAN VIP |
| R1-stade | Fa0/1 | 10.0.228.2 | — | Liaison IRIS |
| AP-VIP | Gi0.10 | 172.20.1.20 | 10 | Management borne |
| PC Admin | Ethernet | 172.20.1.100 | 10 | Administration ESXi |
| ESXi | vmnic | 172.20.1.253 | 10 | Hyperviseur VMware |
| AD/DNS | — | 172.20.1.11 | 10 | Active Directory / DHCP |
| DATA | — | 172.20.1.8 | 10 | Serveur de fichiers |
| GLPI | — | 172.20.1.9 | 10 | ITSM / Ticketing |
| Zimbra | — | 172.20.1.10 | 10 | Messagerie |

Réseau IRIS (liaison externe)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Réseau | 10.0.228.0/23 |
| Passerelle IRIS | 10.0.228.1 |
| Adresse R1-stade | 10.0.228.2 |
| NAT | PAT via Fa0/1 (overload) |

# 3. Configuration du routeur R1-stade

## 3.1 Fiche technique

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Hostname | R1-stade |
| Modèle | Cisco 2811 |
| Interfaces | FastEthernet0/0, FastEthernet0/1, Serial0/0/0, Serial0/0/1 |
| Fa0/0 | Trunk vers SW-Users (port Fa0/24 du switch) |
| Fa0/1 | Liaison vers réseau IRIS de l'établissement |
| Technique de routage | Router-on-a-stick (sous-interfaces dot1Q) |
| NAT | PAT (overload) sur Fa0/1 |

## 3.2 Configuration de base

La configuration de base comprend le hostname, la désactivation de la résolution DNS pour éviter les délais liés aux commandes mal tapées, et le chiffrement des mots de passe en clair dans la configuration.

hostname R1-stade

no ip domain-lookup

service password-encryption

## 3.3 Sous-interfaces et VLANs

Le routeur utilise la technique du router-on-a-stick sur l'interface FastEthernet0/0. Chaque VLAN est associé à une sous-interface avec l'encapsulation 802.1Q. La commande ip helper-address redirige les requêtes DHCP vers le serveur AD/DHCP (172.20.1.11).

| Sous-interface | VLAN | Adresse IP | Masque | Helper DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/0.10 | 10 (ADMIN) | 172.20.1.1 | 255.255.255.0 | 172.20.1.11 |
| Fa0/0.20 | 20 (MGMT) | 172.20.2.1 | 255.255.255.0 | 172.20.1.11 |
| Fa0/0.30 | 30 (USERS) | 172.20.3.1 | 255.255.255.0 | 172.20.1.11 |
| Fa0/0.40 | 40 (DMZ) | 172.20.4.1 | 255.255.255.0 | 172.20.1.11 |
| Fa0/0.50 | 50 (VIP) | 172.20.5.254 | 255.255.255.0 | 172.20.1.11 |

interface FastEthernet0/0

description TRUNK_TO_SWITCH

ip nat inside

no shutdown

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.20.1.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.20.2.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 172.20.3.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 172.20.4.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 172.20.5.254 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

ip access-group 100 in

## 3.4 ACL — Isolation du VLAN 50

L'ACL 100 est appliquée en entrée (in) sur la sous-interface Fa0/0.50. Elle définit la politique de sécurité du VLAN VIP-Presse :

Politique : Le VLAN 50 peut uniquement communiquer avec le VLAN 10 (serveurs AD, GLPI, Zimbra, DATA). L'accès aux VLANs 20, 30 et 40 est interdit. L'accès Internet est autorisé via le NAT.

| Séquence | Action | Source | Destination | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | PERMIT | 172.20.5.0/24 | 172.20.1.0/24 | Accès aux serveurs (AD, GLPI, Zimbra, DATA) |
| 20 | DENY | 172.20.5.0/24 | 172.20.2.0/24 | Bloque le VLAN Management |
| 30 | DENY | 172.20.5.0/24 | 172.20.3.0/24 | Bloque le VLAN Users |
| 40 | DENY | 172.20.5.0/24 | 172.20.4.0/24 | Bloque le VLAN DMZ |
| 50 | PERMIT | 172.20.5.0/24 | any | Autorise l'accès Internet via NAT |

access-list 100 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.1.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.2.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.3.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.4.0 0.0.0.255

access-list 100 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 any

## 3.5 NAT et route par défaut

Le NAT par surcharge (PAT) permet à tous les réseaux internes (172.20.0.0/16) d'accéder à Internet via l'unique adresse IP publique du routeur sur Fa0/1. La route par défaut dirige tout le trafic non local vers la passerelle IRIS (10.0.228.1).

interface FastEthernet0/1

description LINK_TO_IRIS

ip address 10.0.228.2 255.255.254.0

ip nat outside

no shutdown

access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1

## 3.6 Script complet du routeur

Script prêt à copier-coller dans la console du routeur. Toutes les commandes ont été validées sur un Cisco 2811 avec IOS 15.x.

enable

configure terminal

hostname R1-stade

no ip domain-lookup

service password-encryption

interface FastEthernet0/0

description TRUNK_TO_SWITCH

ip nat inside

no shutdown

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.20.1.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 172.20.2.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 172.20.3.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.40

encapsulation dot1Q 40

ip address 172.20.4.1 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

interface FastEthernet0/0.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 172.20.5.254 255.255.255.0

ip helper-address 172.20.1.11

ip access-group 100 in

access-list 100 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.1.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.2.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.3.0 0.0.0.255

access-list 100 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.4.0 0.0.0.255

access-list 100 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 any

interface FastEthernet0/1

description LINK_TO_IRIS

ip address 10.0.228.2 255.255.254.0

ip nat outside

no shutdown

access-list 1 permit 172.20.0.0 0.0.255.255

ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1

end

write

# 4. Configuration du switch SW-Users

## 4.1 Fiche technique

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Hostname | SW-Users |
| Modèle | Cisco Catalyst 2960-24TC-L |
| Ports disponibles | Fa0/1 à Fa0/24 + Gi0/1, Gi0/2 |
| Trunk routeur | Fa0/24 vers R1-stade (Fa0/0) |
| Trunk borne Wi-Fi | Fa0/13 vers AP-VIP (Gi0) |
| Trunk école/ESXi | Fa0/23 vers réseau établissement |
| PC administration | Fa0/14 (access VLAN 10) |
| VLAN natif (trunks) | 99 (sauf Fa0/23 : VLAN 1) |

## 4.2 Déclaration des VLANs

| VLAN ID | Nom | Usage |
| --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | Serveurs et administration |
| 20 | MGMT | Management des équipements |
| 30 | USERS_WIFI | Postes clients et Wi-Fi public |
| 40 | DMZ | Zone démilitarisée |
| 50 | VIP_PRESSE | Loge VIP et journalistes (Thème 1) |
| 99 | NATIVE_UNUSED | VLAN natif pour sécurité des trunks |

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name MGMT

vlan 30

name USERS_WIFI

vlan 40

name DMZ

vlan 50

name VIP_PRESSE

vlan 99

name NATIVE_UNUSED

Sécurité : Le VLAN natif est configuré sur un VLAN inutilisé (99) sur les trunks pour éviter les attaques de type VLAN hopping via le VLAN 1 par défaut. Exception : le trunk vers l'école (Fa0/23) utilise le VLAN natif 1 pour compatibilité avec le switch distant SW2-serveur.

## 4.3 Ports d'accès

| Port(s) | Mode | VLAN | Description | Portfast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/1 — Fa0/4 | Access | 30 (USERS) | Postes clients | Oui |
| Fa0/5 — Fa0/6 | Access | 50 (VIP) | Postes loge VIP-Presse | Oui |
| Fa0/7 | Access | 10 (ADMIN) | Serveur AD/DHCP | Oui |
| Fa0/14 | Access | 10 (ADMIN) | PC administration ESXi | Oui |

interface range fastEthernet0/1 - 4

description USERS_PC

switchport mode access

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

interface range fastEthernet0/5 - 6

description VIP_PRESSE_PC

switchport mode access

switchport access vlan 50

spanning-tree portfast

interface fastEthernet0/7

description AD_DHCP_SERVER

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

interface fastEthernet0/14

description PC_ADMIN_ESXI

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

## 4.4 Ports trunk

| Port | Mode | VLANs autorisés | VLAN natif | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fa0/13 | Trunk | 10, 50 | 99 | Borne Wi-Fi AP-VIP |
| Fa0/23 | Trunk | 10, 20, 30, 40, 50 | 1 | Réseau école / ESXi |
| Fa0/24 | Trunk | 10, 20, 30, 40, 50 | 99 | Routeur R1-stade |

interface fastEthernet0/13

description AP_CISCO_VIP

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,50

switchport trunk native vlan 99

spanning-tree portfast trunk

interface fastEthernet0/23

description LINK_TO_ECOLE_ESXI

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

switchport trunk native vlan 1

interface fastEthernet0/24

description TRUNK_TO_ROUTER

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

switchport trunk native vlan 99

## 4.5 Script complet du switch

Script prêt à copier-coller. Vérifier que le mot de passe enable est supprimé avant l'application (no enable secret / no enable password).

enable

configure terminal

hostname SW-Users

no ip domain-lookup

service password-encryption

vlan 10

name ADMIN

vlan 20

name MGMT

vlan 30

name USERS_WIFI

vlan 40

name DMZ

vlan 50

name VIP_PRESSE

vlan 99

name NATIVE_UNUSED

interface vlan 10

no ip address

interface vlan 20

no ip address

interface vlan 30

no ip address

interface vlan 40

no ip address

interface vlan 50

no ip address

interface vlan 1

shutdown

interface range fastEthernet0/1 - 4

description USERS_PC

switchport mode access

switchport access vlan 30

spanning-tree portfast

interface range fastEthernet0/5 - 6

description VIP_PRESSE_PC

switchport mode access

switchport access vlan 50

spanning-tree portfast

interface fastEthernet0/7

description AD_DHCP_SERVER

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

interface fastEthernet0/13

description AP_CISCO_VIP

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,50

switchport trunk native vlan 99

spanning-tree portfast trunk

interface fastEthernet0/14

description PC_ADMIN_ESXI

switchport mode access

switchport access vlan 10

spanning-tree portfast

interface fastEthernet0/23

description LINK_TO_ECOLE_ESXI

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

switchport trunk native vlan 1

interface fastEthernet0/24

description TRUNK_TO_ROUTER

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50

switchport trunk native vlan 99

end

write memory

# 5. Configuration de la borne Wi-Fi AP-VIP

## 5.1 Fiche technique

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Hostname | AP-VIP |
| Modèle | Cisco AIR-CAP2602I-E-K9 (Aironet) |
| Numéro de série | FCZ1740P07Q |
| IOS | C2600 (AP3G2-K9W7-M), Version 15.2(4)JB5 |
| MAC Ethernet | E4:C7:22:E0:7A:BF |
| BSSID | 34:DB:FD:67:6F:90 |
| Interface filaire | GigabitEthernet0 (vers Fa0/13 du switch) |
| Radios | Dot11Radio0 (2.4 GHz) + Dot11Radio1 (5 GHz) |
| SSID diffusé | VIP-Access |
| Adresse de management | 172.20.1.20 (VLAN 10) |

## 5.2 Configuration du SSID

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Nom du SSID | VIP-Access |
| VLAN associé | 50 |
| Sécurité | WPA2-PSK (wpa version 2) |
| Chiffrement | AES-CCM |
| Clé pré-partagée | VIP2026! |
| Diffusion SSID | Oui (guest-mode activé) |
| Mode | MBSSID (Multi-BSSID) |

dot11 ssid VIP-Access

vlan 50

authentication open

authentication key-management wpa version 2

wpa-psk ascii VIP2026!

guest-mode

## 5.3 Interfaces radio et bridge-group

Le bridge-group 50 relie l'interface radio (Dot11Radio0.50) à l'interface filaire (GigabitEthernet0.50), permettant au trafic Wi-Fi du SSID VIP-Access de transiter dans le VLAN 50 jusqu'au switch et au routeur.

Le chiffrement AES-CCM est appliqué sur l'interface radio principale avec la syntaxe spécifique au mode MBSSID : encryption vlan 50 mode ciphers aes-ccm. Cette syntaxe associe le chiffrement au VLAN spécifique plutôt qu'à toute la radio.

interface Dot11Radio0

shutdown

mbssid

encryption vlan 50 mode ciphers aes-ccm

ssid VIP-Access

no shutdown

interface Dot11Radio0.50

encapsulation dot1Q 50

bridge-group 50

bridge 50 route ip

Important : La radio doit être éteinte (shutdown) avant de configurer le chiffrement et le SSID, puis rallumée (no shutdown). Sans cela, l'erreur 'Encryption mode cipher is not configured' apparaît.

## 5.4 Interfaces filaires et management

L'interface GigabitEthernet0 (et non FastEthernet0, spécifique à ce modèle) est configurée en trunk avec deux sous-interfaces : une pour le management en VLAN 10 et une pour le trafic Wi-Fi VIP en VLAN 50.

interface GigabitEthernet0

no shutdown

interface GigabitEthernet0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.20.1.20 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0.50

encapsulation dot1Q 50

bridge-group 50

ip default-gateway 172.20.1.1

## 5.5 Script complet de la borne Wi-Fi

enable

configure terminal

hostname AP-VIP

no enable secret

no enable password

dot11 ssid VIP-Access

vlan 50

authentication open

authentication key-management wpa version 2

wpa-psk ascii VIP2026!

guest-mode

interface Dot11Radio0

shutdown

mbssid

encryption vlan 50 mode ciphers aes-ccm

ssid VIP-Access

no shutdown

interface Dot11Radio0.50

encapsulation dot1Q 50

bridge-group 50

interface GigabitEthernet0

no shutdown

interface GigabitEthernet0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 172.20.1.20 255.255.255.0

interface GigabitEthernet0.50

encapsulation dot1Q 50

bridge-group 50

bridge 50 route ip

ip default-gateway 172.20.1.1

end

write memory

# 6. Configuration du PC d'administration

Le PC d'administration est branché sur le port Fa0/14 du switch SW-Users, configuré en access VLAN 10. Ce PC permet d'accéder à l'interface web de l'hyperviseur ESXi pour gérer les machines virtuelles hébergeant les services (AD, GLPI, Zimbra, etc.).

## Configuration IPv4 du PC

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Adresse IP | 172.20.1.100 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 |
| Passerelle par défaut | 172.20.1.1 |
| DNS préféré | 172.20.1.11 (serveur AD/DNS) |
| DNS secondaire | 8.8.8.8 (Google DNS) |

## Accès à ESXi

Après configuration de l'adresse IP, ouvrir un navigateur web et accéder à l'URL suivante :

https://172.20.1.253

Accepter l'avertissement de certificat SSL auto-signé et se connecter avec les identifiants ESXi fournis par l'administrateur.

# 7. Validation et tests

Les commandes suivantes permettent de valider que l'ensemble de l'infrastructure est correctement configurée et opérationnelle.

## 7.1 Tests sur le routeur R1-stade

Vérifier les interfaces

R1-stade# show ip interface brief

Toutes les sous-interfaces (Fa0/0.10 à Fa0/0.50) doivent être en status UP / protocol UP avec les bonnes adresses IP.

Vérifier les ACL

R1-stade# show access-lists

Résultat attendu :

Extended IP access list 100

10 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.1.0 0.0.0.255

20 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.2.0 0.0.0.255

30 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.3.0 0.0.0.255

40 deny ip 172.20.5.0 0.0.0.255 172.20.4.0 0.0.0.255

50 permit ip 172.20.5.0 0.0.0.255 any

Standard IP access list 1

10 permit 172.20.0.0, wildcard bits 0.0.255.255

Vérifier le NAT

R1-stade# show ip nat translations

## 7.2 Tests sur le switch SW-Users

Vérifier les trunks

SW-Users# show interfaces trunk

Résultat attendu : trois trunks actifs.

Port        Mode    Encapsulation  Status    Native vlan

Fa0/13      on      802.1q         trunking  99

Fa0/23      on      802.1q         trunking  1

Fa0/24      on      802.1q         trunking  99

Vérifier l'assignation des VLANs

SW-Users# show vlan brief

Vérifier que les ports Fa0/1-4 sont en VLAN 30, Fa0/5-6 en VLAN 50, Fa0/7 et Fa0/14 en VLAN 10.

## 7.3 Tests sur la borne AP-VIP

Vérifier le SSID

AP-VIP# show dot11 bssid

Résultat attendu :

Interface      BSSID           Guest  SSID

Dot11Radio0   34db.fd67.6f90  No     VIP-Access

Vérifier les clients connectés

AP-VIP# show dot11 associations

Vérifier l'état de la radio

AP-VIP# show interfaces Dot11Radio0 status

## 7.4 Tests depuis le PC d'administration

Depuis le CMD du PC branché sur Fa0/14, exécuter les tests de connectivité suivants dans l'ordre :

| Commande | Cible | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| ping 172.20.1.1 | Passerelle VLAN 10 | Communication PC ↔ Routeur |
| ping 172.20.1.253 | ESXi | Accès à l'hyperviseur |
| ping 172.20.1.11 | Serveur AD/DNS | Accès aux services d'annuaire |
| ping 172.20.5.254 | Passerelle VLAN 50 | Routage inter-VLAN fonctionnel |
| ping 8.8.8.8 | Google DNS | Accès Internet via NAT |

Note : ESXi peut bloquer les requêtes ICMP (ping). Si le ping vers 172.20.1.253 échoue mais que les autres passent, essayer d'ouvrir directement https://172.20.1.253 dans le navigateur.

# 8. RP1 : Intégration du Groupe VIP et Wi-Fi Dédié

## Contexte

Dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme, StadiumCompany a inauguré une nouvelle loge de prestige destinée aux personnalités (VIP) et aux journalistes. Pour répondre aux attentes de cette clientèle exigeante, il était impératif de fournir un accès réseau isolé, sécurisé et hautement performant, distinct du Wi-Fi public et des réseaux administratifs.

## Description

La solution technique a consisté à créer un environnement réseau entièrement dédié. Un VLAN spécifique, le VLAN 50, a été mis en place avec son propre plan d'adressage 172.20.5.0/24 pour garantir une isolation logique totale. La gestion des accès a été centralisée via Active Directory (AD) par la création d'une Unité d'Organisation (UO) et d'un groupe de sécurité "VIP-Presse". Une GPO associée automatise le mappage d'un lecteur réseau et applique des restrictions de sécurité. Enfin, un SSID Wi-Fi prioritaire, "VIP-Access", a été déployé et rattaché exclusivement à ce VLAN.

## Étapes de la mise en place

1. Configuration des équipements réseau

Déclaration du VLAN 50 sur le commutateur SW-Users. Configuration de la sous-interface de routage Fa0/0.50 avec l'adresse passerelle 172.20.5.254 sur le routeur R1-stade. Mise en place d'une ACL (access-list 100) pour isoler le VLAN 50 des VLANs 20, 30 et 40 tout en autorisant l'accès au VLAN 10 (serveurs) et à Internet.

2. Gestion des identités (Active Directory)

Création de l'UO "VIP-Presse" dans l'annuaire Active Directory pour structurer les objets. Création des comptes utilisateurs VIP avec nommage standardisé et du groupe de sécurité "GRP_VIP-Presse" pour la gestion fine des permissions d'accès aux ressources partagées.

3. Déploiement des politiques de groupe (GPO)

Création et liaison de la GPO "GPO_VIP-Presse" à l'UO VIP-Presse. Configuration du mappage automatique du lecteur réseau P: pointant vers le partage \\data.stadiumcompany.local\Dossiers_Presse. Application de la restriction d'accès au panneau de configuration pour renforcer la sécurité des postes.

4. Déploiement du réseau sans-fil

Configuration de la borne Cisco AIR-CAP2602I en mode autonome avec le SSID "VIP-Access" associé au VLAN 50. Sécurisation par WPA2-PSK avec chiffrement AES-CCM. Le bridge-group 50 relie la radio au filaire pour acheminer le trafic Wi-Fi dans le VLAN 50.

## Compétences et outils mobilisés

Ce projet a nécessité la maîtrise des services d'annuaire Active Directory (gestion des utilisateurs, groupes, UO, GPO), des concepts de segmentation réseau (VLAN, trunking 802.1Q, ACL), de la configuration d'équipements Cisco (routeur 2811, switch 2960, borne Aironet 2602), ainsi que de l'administration d'une infrastructure Wi-Fi en mode autonome.

# 9. RP2 : Environnement Collaboratif et Supervision

## Contexte

Au-delà de la simple connectivité, les utilisateurs VIP et Presse exigent une qualité de service irréprochable. Cela inclut une réactivité maximale du support technique en cas d'incident, un accès à la messagerie officielle du stade pour la communication, et une garantie de disponibilité du réseau Wi-Fi.

## Description

Pour répondre à ce besoin, un écosystème de services complet a été déployé. Les utilisateurs VIP ont été intégrés à la plateforme de messagerie collaborative Zimbra. Pour le support, les solutions OCS Inventory NG et GLPI ont été mises en œuvre : l'agent OCS, déployé par GPO, permet un inventaire automatisé du parc, qui remonte dans GLPI pour la gestion des tickets. Enfin, la supervision proactive des bornes Wi-Fi dédiées a été confiée à Nagios, configuré pour envoyer des alertes en cas de panne.

## Étapes de la mise en place

1. Intégration à la messagerie (Zimbra)

Création des comptes de messagerie pour les utilisateurs VIP sur le serveur Zimbra (xmail.stadiumcompany.local — 172.20.1.10, ports 7071/8443). Configuration de l'authentification LDAP pour s'appuyer sur l'annuaire Active Directory, permettant une authentification unifiée avec les mêmes identifiants.

2. Déploiement de la gestion de parc (OCS/GLPI)

Configuration d'une GPO pour déployer silencieusement l'agent OCS Inventory NG sur les postes de la loge VIP. L'agent inventorie automatiquement le matériel et les logiciels, puis transmet les données au serveur OCS (172.20.1.9). Les données sont synchronisées avec la base GLPI (glpi.stadiumcompany.local) pour la gestion centralisée des actifs et le ticketing.

3. Mise en place de la supervision (Nagios)

Ajout de la borne Wi-Fi AP-VIP dans la configuration de Nagios. Création de sondes (checks) basées sur le protocole SNMP pour vérifier l'état des bornes (UP/DOWN) et leur charge. Configuration des notifications par email vers l'équipe DSI en cas d'alerte critique (borne en panne, dégradation du signal).

4. Processus de support

Documentation du workflow complet de gestion d'incident : un utilisateur VIP constate un problème, crée un ticket dans GLPI via le portail web, le ticket est assigné à l'équipe DSI, le technicien consulte l'inventaire OCS pour diagnostiquer, résout et clôture le ticket. Les alertes Nagios peuvent également générer des tickets automatiquement.

## Compétences et outils mobilisés

Cette réalisation a mobilisé les compétences en administration de serveurs de messagerie (Zimbra avec authentification LDAP), en gestion de parc informatique (OCS Inventory NG, GLPI), en supervision réseau (Nagios, protocole SNMP), et en organisation des processus ITIL de gestion des incidents.